填空题

1、设毛坯为?30的钢棒料，加工如图所示的一段外圆，采用90°车刀，刀号为T1，分两次加工，每次的背吃刀量均为2.5mm，请填写正确答案顺序号（例如A）将程序所缺的部分补上。

N010  M03 M41 *

N020  G04 X1*

N030  G00 X50 Z100*

N040 (     )*

N050  G0 X25 Z2*

N060  （     ） F100*

N070  G0 X30 Z2*

N080  G0 X20*

N090   G01 (     ) *

N100  G00 X30 Z100*

N110  (     ) *

备选项：A) X20 Z-25； B) G01 X25 Z-40； C) M02； D) T1；

试题解析

正确答案:   第 1 空候选答案：    D<*>d

学生答案：a

第 2 空候选答案：    B<*>b

学生答案：b

第 3 空候选答案：    A<*>a

学生答案：c

第 4 空候选答案：    C<*>c

学生答案：c

单项选择题

1、快速点定位的代码是(    )。

A)G00

B) G01

C) G04

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

2、铣削时，铣刀安装在(    )上。

A)主轴；

B)横向溜板；

C)工作台；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

3、钳工常用的刀具材料有高速钢和（    ）两大类。

A）硬质合金

B）碳素工具钢

C）陶瓷

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：A

4、下图表示(    )。

A）整模造型       B）分模造型     C）活块造型

正确答案:   C                   学生答案：C

5、焊条电弧焊有两种引弧方法，(    )引弧方法是不正确。

A）直接

B）敲击

C）摩擦

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

6、锻造过程包括(    )

A）加热、形变、成型和冷却

B）加热、形变

C）形变、成型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

7、下列合金中，锻造性能最好的是(    )

A）高碳钢

B）中碳钢

C）低碳钢

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：C

8、高温回火的加热温度为(    )。

A）250～300℃

B） 500～650℃

C） 450～700℃

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

9、具有质轻、价廉和容易加工成形等特点的模样是(    )。

A）金属模

B）塑料模

C）木模

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：C

10、主轴反转的代码是(    )；

A)M03；

B)M04；

C)M02；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

11、卧式铣床加工齿轮时，分度手柄转一周，则工件转(    )

A)40周；

B)1/40周；

C)1周；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：A

判断题

1、低碳钢不能进行锻造加工

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

2、锻件主要是用作承受重载和冲击载荷的机器零件的毛坯

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

3、灰口铸铁能进行锻造加工

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

4、更换焊条时，可以不戴手套，直接用手操作。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

5、焊接光辐射不仅会危害焊工眼睛，还会危害焊工的皮肤

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

6、在快走丝线切割加工中，由于电极丝走丝速度比较快，所以电极丝和工件间不会发生电弧放电。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

7、一般情况下精铰孔比粗铰孔留的余量大，孔径大的比孔径小的留得余量小。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

8、磨削加工中常用砂轮的粒度为46～60号，粗磨时选用小号数砂轮。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

)

9、冲天炉炉料由金属料、燃料和熔剂三部分组成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

10、直流弧焊薄板件时一般采用反接

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

单项选择题

1、初学者在操作车床时，宜采用(    )；

A)高速；

B)低速；

C)中速；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

2、砂型铸造工艺过程如下图，其中5表示(    )。

A）造型  B）清理  C）检验

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

3、车床型号C6140A中的数字40表示(    )；

A)最小车削工件的长度的1/10；

B)最大车削工件直径的1/10；

C)最大车削工件半径的1/10；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

21

4、要求加工精度高的零件，应该采用(    )的加工方法。

A)先粗加工后精加工；

B)先精加工后粗加工；

C)前两者均可；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

5、磨削加工是零件的(    )方法。

A)毛坯加工；

B)粗加工；

C)精加工；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

10

6、铸件内部或表面带有砂粒的孔洞，称为(    )。

A）砂眼

B）冲砂

C）粘砂

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

7、焊接厚度为1mm的低碳钢,应选择(    )；

A）气焊

B）埋弧自动焊

C）纤焊

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

39

8、生产中为提高合金的流动性，常用的方法是(    )。

A）适当提高浇注温度

B）加大浇口

C）降低浇注温度

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

52

9、用来修整垂直弧形的内壁及底面的工具是(    )。

A）半圆

B）秋叶

C）法兰梗

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

50

10、用外圆磨削、外圆车削方法加工同一种硬金属零件外圆面，加工精度最高的是(    )。

A)外圆车削；

B)外圆磨削；

C)前二者一样；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

10

11、在焊接结构中采用最多的一种接头形式为(    )接头。

A）对接

B）卷边

C）搭接

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

39

判断题

1、在车床上能够加工锥形面；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、T指令是数控加工程序中的刀具选择指令。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、选择较大的平直面作为放置基准，以保证划线时放置安全平稳。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、湿型是指造型后经不烘干，直接合型浇注的铸型。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、生产锻件时应根据锻件的尺寸、精度和生产批量以及现在条件决定锻造方式

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、焊芯的作用只是传递电流。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

7、铣床的升降台上下移动能够实现垂直进给运动。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、锻件的冷却方式与锻件材料、内在质量无关

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、钢坯的加热温度越高，氧化皮就越多

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、合金的流动性与合金的化学成分、浇注温度和铸型工艺条件等有关。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、分型面应尽量选择在铸件的(    )。

A）最小截面处

B）最大截面处

C）任意截面处

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

49

2、焊接电弧中的电子是从(    )发射出来的。

A)阴极

B)阳极

C)弧柱

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

36

3、图中10表示(    )。

A）下型      B）上型     C）下砂箱

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

45

4、在数控机床上在不进行切削时，移动刀具，使用的插补指令为(    )；

A)G00；

B)G01；

C)G02；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：B

评判：×

23

5、金属产生永久变形的能力叫(    )

A）弹性

B）变形抗力

C）塑性

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：C

评判：√

14

6、高精度小孔的最终加工为  (    ) 。

A） 磨孔

B） 扩孔

C）铰孔

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

29

7、磨削时，砂轮圆周速度一般在(    )左右。

A)25m/s ；

B)35m/s ；

C)45m/s；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

8

8、(    )是优质碳素结构钢。

A） 45

B）  Q235

C） 40Cr

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

33

9、在零件图上用来确定其他点、线、面位置的基准，称为（    ）。

A）设计基准

B）划线基准

C）定位基准

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

26

10、在下列螺纹要素中，不属于"螺纹三要素"的是（    ）。

A）导程

B）牙型

C）大径

试题解析

正确答案:                      学生答案：C

评判：×

11、锉削平面时，如果两手使用的力所产生的力矩不平衡，工件表面就会被锉成一个（    ）。

A）平面

B）弧凸面

C）弧凹面

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：B

评判：×

28

判断题

1、焊接3mm以下厚度的焊接件，一般采用气焊

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

2、机床本体主要由床身、工作台、运丝机构和丝架等组成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×

3、真空注型快速制造模具所用模具材料为硅橡胶

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

4、生产锻件时应根据锻件的尺寸、精度和生产批量以及现在条件决定锻造方式

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

5、锯割时，推锯为切削行程，应施加压力，向后回拉时为返回行程，不加压力。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×

6、立式铣床上能够加工T 型槽。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

7、在始锻温度下，坯料的加热温度越高越适合锻造

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×

8、药皮的作用主要是保护焊芯防止锈蚀。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

9、设计铸件结构时，凡垂直于分型面的非加工表面应有结构斜度。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×

10、低碳钢的塑性好和韧性较差。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

单项选择题

1、快速点定位的代码是(    )。

A)G00

B) G01

C) G04

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

23

2、钻孔时加切消液的主要目的是（    ）。

A）排屑作用

B）冷却作用

C）冲洗作用

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

29

3、下列加工方法中， (    )是加工精度最高的方法。

A)磨削；

B)钻削；

C)车削；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

10

4、.在操作车床时，不能戴(    )；

A)帽子；

B)眼镜；

C)手套；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

1

5、轴上的键槽在(    )上进行加工。

A)铣床；

B)车床；

C)钻床；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

6

6、Q235是(    )。

A） 碳素结构钢

B）优质碳素结构钢

C）灰口铸铁

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

7、一般手锯的往复长度不应小于锯条长度的(    )。

A）1/3

B）2/3

C）1/2

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

27

8、板料冲压时(    )

A）需加热

B）不需加热

C）需预热

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

19

9、手工电弧焊对焊接区所采用的保护方式是(    )保护。

A)气

B)液体

C)气--渣复合

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

36

10、麻花钻切削部分常用的刀具材料是（    ）。

A）合金钢

B）高速钢

C）工具钢

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

29

11、用三角锉锉削图中三角孔, 可用（    ）锉削方法。

A）交叉锉法

B）直锉法

C）滚锉法

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

28

判断题

1、焊条由焊芯和药皮两部份组成

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

2、焊条电弧焊最基本的操作是引弧、运条和收尾。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

3、电火花线切割不能加工半导体材料。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、卧式铣床和立式铣床都可以铣削平面。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、锻造前对金属进行加热，目的是降低塑性

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

6、有色金属零件的精加工宜采用磨削

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、孔内键槽一般采用铣削加工。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、真空注型方法不可以快速制造硅胶模

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、铣螺旋槽时，工件的施转运动是主运动；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、划线是机械加工的重要工序，广泛地用于成批生产和大量生产。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、型砂与芯砂成形之后抵抗外力破坏的能力称为(    )。

A）耐火性

B）强度

C）退让性

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

46

2、焊接电弧中的电子是从(    )发射出来的。

A)阴极

B)阳极

C)弧柱

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

36

3、图中6表示(    )。

A）铸件   B）横浇道   C）内浇道

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

48

4、手工电弧焊正常操作时，电弧长度(    )；

A）等于工件厚度

B）大于焊条直径

C）小于或等于焊条直径

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

38

5、焊条药皮的作用不包括(    )。

A）传导电流

B）改善焊接工艺性能

C）渗合金

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

42

6、中心规的用途是划（    ）中心线的。

A）孔

B）轴

C）对称零件

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

26

7、低、中碳钢的小型锻件常用的冷却方法是(    )

A）坑冷

B）水冷

C）空冷

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

14

8、在毛坯上所划的线在加工中可作为（    ）。

A）最终尺寸

B）参考尺寸

C）极限尺寸定位基准

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

26

9、在数控机床上欲加工出逆时针圆弧面，该插补指令为(    )；

A)G01；

B)G02；

C)G03；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

23

10、G02是(    )指令，它可以加工外鼓形的球面。

A)逆时钟圆弧插补；

B)顺时针圆弧插补；

C)快速点定位；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

23

11、刀具、量具在淬火后应进行(    )。

A）高温回火

B）中温回火

C）低温回火

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

判断题

1、在数控机床上可以准确地加工出曲线、曲面、弧线等形状非常复杂的零件；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

2、碳素结构钢可制造一般要求的机械零件与工程结构。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

3、为了确定数控机床的运动方向和距离，必须在机床上建立坐标系。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

4、热处理的目的是为了改变金属组织结构，改善力学性能。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

5、零件磨削加工成本比较高，车削能够达到技术要求则尽量不采用磨削。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

6、YT类硬质合金用来切削碳钢等韧性材料；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

7、焊钳过热后可以放入水中冷却后继续使用。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、气焊时中性焰常用于焊接低碳钢板；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、根据回火加热温度，可以将回火分为低温回火、中温回火和高温回火三种。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、确定浇注位置时，铸件的宽大平面应朝下。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、初学者在操作车床时，宜采用(    )；

A)高速；

B)低速；

C)中速；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

22

2、下图表示(    )。

A）三箱造型      B）分模造型      C）活块造型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：B

评判：×

47

3、下列三种机床中，(    )不能加工成型面。

A)车床；

B) 钻床；

C)铣床；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

6

4、焊条就是涂有药皮的供(    )用的熔化电极。

A）气焊

B）手弧焊

C）CO2气体保护焊

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

42

5、G01是(    )指令，它可以加工圆柱面和圆锥面。

A)逆时钟圆弧插补；

B)顺时针圆弧插补；

C)快速点定位； D)直线插补；

试题解析

正确答案:   D                   学生答案：B

评判：×

23

6、Q235是(    )。

A） 碳素结构钢

B）优质碳素结构钢

C）碳素工具钢

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

33

7、卧式铣床加工齿轮时，分度手柄转一周，则工件转(    )

A)40周；

B)1/40周；

C)1周；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：A

评判：×

7

8、合金的固态收缩量越大，则(    )。

A）缩孔容积越大

B）模样与铸件的尺寸差越大

C）模样与铸件的尺寸差越小

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

52

9、由于砂芯在分型面处错开，铸件孔腔尺寸不符合铸件图要求的缺陷，称为(    )。

A）错芯

B）冲砂

C）浇不足

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

51

10、锉刀主要工作面，指的是（    ）。

A）锉齿的上、下两面

B）两个侧面

C）全部表面

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

28

11、当简单分度计算后的n=35/49时，分度时分度手柄应在49孔圈中转过(    )个孔距。

A)34；

B)35；

C)36；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

7

判断题

1、液压传动的工作平稳，无冲击震动，适用于磨床工作台的传动。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

2、电火花线切割简称线切割，它是在电火花穿孔、成形加工的基础上发展起来的。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

3、生产锻件时应根据锻件的尺寸、精度和生产批量以及现在条件决定锻造方式

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

4、M02指令是程序结束指令。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

5、焊条电弧焊常采用的引弧方法是敲击引弧。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

6、中温回火后零件具有较高的强度和一定的韧性。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

7、高度游标卡尺可用来测量高度但不能用来划线。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

8、退让性好的型(芯)砂不会阻碍铸件的收缩，使铸件避免产生裂纹，减少应力。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

9、手工电弧焊的工作电压为220V

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

10、自由锻件所需坯料的质量与锻件的质量相等

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

单项选择题

1、F指令是(    )指令

A)插补进给速度；

B)准备功能；

C)刀具补偿；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

23

2、用砂轮的端面磨削工件的平面称为(    )。

A)周磨法；

B)端磨法 ；

C)横磨法；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

8

3、焊条电弧焊有两种引弧方法，(    )引弧方法是不正确。

A）直接

B）敲击

C）摩擦

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

38

4、粗车铸铁时，刀具材料应选(    )；

A)YG8；

B)YT30；

C)YT5

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

21

5、铣削加工时，工件安装在(    )上。

A)主轴；

B)横向溜板；

C)工作台；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

6

6、麻花钻切削部分常用的刀具材料是（    ）。

A）合金钢

B）高速钢

C）工具钢

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

7、焊接接头不包括(    )。

A）焊缝

B）熔合区

C）退火区

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：C

8、(    )的生产率低，对工人的技术要求高，只适用于单件、小批量生产。

A）整模造型

B）分模造型

C）挖砂造型

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：B

9、(    )是灰口铸铁。

A）HT200

B）T7

C） Q235

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：C

评判：×

33

10、铣削加工的进给运动是(    )。

A)铣刀的旋转运动；

B)工件的直线运动；

C)横向溜板的移动；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

3

11、孔将钻穿时，进给量必须（    ）。

A）减小

B）增大

C）不变

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

判断题

1、为了确定数控机床的运动方向和距离，必须在机床上建立坐标系。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

2、安装车刀时，要求车刀刀尖与主轴轴线等高；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

3、清洁钻床或加润滑油时，不必切断机床电源。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：错

4、锻造的目的就是为获得形状和尺寸符合要求、并且性能得到改善的锻件

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×

5、磨削硬材料时，应选用硬砂轮。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：错

6、热变形是指在常温以上进行的塑性变形

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：错

7、形状精度是指零件上实际要素（线或面）的形状与理想形状相符合的程度；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

8、铸件凝固冷却时，一般不会产生铸造内应力。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：错

评判：√

9、根据氧气与乙炔比例不同，气焊火焰可以分为氧化焰，碳化焰与中性焰三种，分别用于焊接不同金属

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

10、万能外圆磨床可磨削锥形面。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

单项选择题

1、电火花成型加工一般用(    )作为工作液

A）煤油

B）柴油

C）汽油

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

57

2、MEM350熔融挤压快速成形机的成形温度约为(    )度；

A）100

B）240

C）500

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

54

3、铸造的方法很多，生产中应用最广泛的是为(    )。

A）砂型铸造

B）金属型铸造

C）压力铸造

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

43

4、自由锻造锻件精度低、生产效率低，适用于(    )

A）单件、小批

B）成批

C）大量

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

17

5、机床型号M7120A中，字母M表示(    )。

A)钻床；

B)磨床；

C)车床；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：A

评判：×

9

6、焊接弧光中紫外线可引起(    )

A）白内障

B）结膜炎

C）电光性眼炎

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

1

7、齿轮和轴在淬火后应进行(    )。

A）高温回火

B）中温回火

C）低温回火

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：B

评判：×

31

8、最常用的游标卡尺的测量精度是(    )mm。

A)  0.01

B)  0.02

C)  0.03

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：A

评判：×

22

9、下列(    )夹具属于铣床夹具。

A)中心架；

B) 跟刀架；

C)分度头；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

5

10、锉削手锤端部半圆弧面, 应用（    ）方法。

A）推锉

B）顺锉

C）滚锉

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

28

11、用来修整曲面或窄小凹面的工具是(    )。

A）半圆

B）秋叶

C）法兰梗

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

50

判断题

1、磨削软材料时，应选用软砂轮。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

2、三角螺纹、梯形螺纹、锯齿螺纹都属于标准螺纹范围。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

3、磨削加工是零件精加工的主要方法之一。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

4、将熔融金属浇注到具有与零件形状相适应的铸型中，经过凝固冷却后，获得毛坯或零件的方法，称为锻造。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

5、锻造前对金属进行加热，目的是降低塑性

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

6、金属材料在拉力的作用下，断前承受的最大拉应力称为抗拉强度。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

7、用游标卡尺测量内孔直径时，应轻轻摆动卡尺以便找出最大值。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

8、脱泡处理是真空注型中重要的操作步骤

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

9、为了便于起模斜度，在平行于分型面的模样壁上要做出斜度

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

10、磨削加工使用的砂轮中，磨料直接担负切削作用。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

单项选择题

1、在普通铣床上通常不能进行(    )的加工。

A)平面；

B)孔；

C)圆锥面；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

6

2、图中1表示(    )。

A）外浇口   B）出气口   C）直浇道

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

48

3、V型铁主要用来安放（    ）工件。

A） 圆柱形

B） 三角形

C） 表面光滑

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

26

4、图中10表示(    )。

A）下型      B）上型     C）下砂箱

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

45

5、下图是内浇道开设的两种方案，请做出选择(    )。

A）A方案合理

B）B方案合理

C）两种方案均合理

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

49

6、在数控机床上欲加工出逆时针圆弧面，该插补指令为(    )；

A)G01；

B)G02；

C)G03；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

23

7、细齿锯条适合于是 (    ) 的锯削。

A）软材料

B）硬材料

C）任何材料

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

27

8、三爪卡盘安装工件的定位精度比四爪卡盘(    )；

A)相同

B)低

C)高

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

22

9、中心规的用途是划（    ）中心线的。

A）孔

B）轴

C）对称零件

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

26

10、精锉时，必须采用（    ），使锉痕变直，纹理一致。

A）交叉锉

B）顺向锉

C）旋转锉

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

28

11、高精度有色金属零件平面的精加工一般采用(    )；

A)高速铣削；

B)磨削；

C)钻削；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

6

判断题

1、热变形是指在再结晶温度以上进行的塑性变形

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、淬火是将工件加热到适当温度，保温之后快速冷却下来的热处理工艺方法。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、型砂主要由砂、粘结剂、水、附加物组成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、线切割机床在加工过程中产生的气体对操作者的健康没有影响。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、液压传动的工作平稳，无冲击震动，适用于磨床工作台的传动。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、电弧是一种气体燃烧现象。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、氧气切割时金属材料燃烧生成的金属氧化物熔点应低于金属本身的熔点

试题解析

正确答案:   对                  学生答案：

评判：×

8、开型后要做好记号，便于上下砂型定位。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、大型锻件的锻压制造方法为自由锻

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、高温回火主要用于齿轮、轴和连杆等零件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、(    )是浇注系统中的垂直通道，通常有一定的斜度。

A）浇口环

B）直浇道

C）内浇道

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

48

2、分型面应尽量选择在铸件的(    )。

A）最小截面处

B）最大截面处

C）任意截面处

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

49

3、图中5表示(    )。

A）直浇道   B）横浇道   C）内浇道

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

48

4、下图表示(    )。

A）刮板造型      B）分模造型     C）挖砂造型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

47

5、图中3表示(    )。

A）外浇口    B）出气口   C）直浇道

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

48

6、在磨削区域，瞬时温度高达(    )左右。

A)100～200℃ ；

B)200～300℃；

C)400～1000℃；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

8

7、磨削时，砂轮圆周速度一般在(    )左右。

A)25m/s ；

B)35m/s ；

C)45m/s；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

8

8、单件小批生产中, 钻床钻孔前需划线并打样冲眼, 其目的是（    ）。

A）确定孔位防止钻头偏斜

B）减小钻削力

C）减小钻头磨损

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

29

9、精锉时，必须采用（    ），使锉痕变直，纹理一致。

A）交叉锉

B）顺向锉

C）旋转锉

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

28

10、锉削平面时，如果两手使用的力所产生的力矩不平衡，工件表面就会被锉成一个（    ）。

A）平面

B）弧凸面

C）弧凹面

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

28

11、降低浇注温度，可以使铸件(    )。

A）防止缩孔

B）防止气孔

C）防止冷隔

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

判断题

1、铸造的方法很多，生产中应用最广泛的是为砂型铸造

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、机械加工常用的刀具材料是碳素工具钢和合金工具钢

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

3、电焊条的药皮有稳弧、保护熔池和向焊缝渗入合金元素的作用；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、当发现有人触电时，应立即用手将触电者从带电设备上拉离。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

5、锻造的目的就是为获得形状和尺寸符合要求、并且性能得到改善的锻件

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、当毛坯件有误差时，都可通过划线的借料予以补救。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

7、焊接结构可以在同一个零件上，根据不同要求采用不同的材料或分段制造来简化工艺。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、高温回火后，零件可以获得良好的综合力学性能。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、铰孔一般是扩孔的前道工序。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、较小的进给量可以降低车削工件表面粗糙度；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、磨削加工的表面粗糙度Ra值可以达到(    )。

A)8～2mm；

B)0.8～0.2mm；

C)0.8 ～0.2um；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

10

2、零件粗磨时取(    )背吃刀量和进给量，是为了提高磨削效率。

A)较小的；

B)较大的；

C)不分大小的；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

8

3、砂轮的硬度是指(    )。

A)磨料的硬度；

B)砂轮的整体硬度；

C)磨料在磨削力的作用下脱落的难易程度；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

11

4、钳工通常分成普通钳工，（    ）钳工和模具钳工。

A）装配

B）修理

C）工具制造

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

25

5、卧式铣床的特点是主轴与工作台(    )。

A)垂直；

B)平行；

C)成45度角倾斜；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

5

6、高精度有色金属回转体零件的终加工宜采用(    )；

A)铣削；

B)磨削；

C)车削；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

22

7、主轴低速旋转的代码是(    )；

A)M03；

B)M04；

C)M41；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

23

8、塞规是用来测量工件的（    ）尺寸。

A）内径

B） 外径

C）孔径或槽宽

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

2

9、下图表示(    )。

A）刮板造型     B）分模造型     C）挖砂造型

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

47

10、(    )是优质碳素结构钢。

A） 45

B）  Q235

C） 40Cr

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

11、(    )是碳素工具钢。

A） T7

B）HT200

C）Q235

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

判断题

1、T指令是数控加工程序中的刀具选择指令。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、磨削硬材料时，应选用软砂轮。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、锯割时，推锯为切削行程，应施加压力，向后回拉时为返回行程，不加压力。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、中碳钢的含碳量0.25～0.55％

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、在磨床上磨削平面，可以采用电磁吸盘装夹工件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、电火花成型加工一般用汽油作为工作液。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

7、高温回火的加热温度为500～650℃

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、在冲天炉熔炼过程中加入熔剂的目的是降低渣的熔点，增加熔渣的流动性，使熔渣与铁水分离。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、低温回火适用于硬度要求较低的零件。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、设计铸件结构时，铸件壁厚应尽量均匀。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、型砂与芯砂透过气体的能力称为(    )。

A）透气性

B）强度

C）退让性

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

46

2、下列不属于焊条药皮功能的是(    )

A）改善焊接工艺性能

B）保护焊池

C）保护焊芯

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

42

3、切削液有冷却、清洗、防锈和(    )作用。

A)防火 ；

B)排屑 ；

C)润滑；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

8

4、零件精磨时，采用(    )磨削背吃刀量和进给量，是为了提高加工精度。

A)较小的；

B)较大的；

C)不分大小的；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

5、弧焊变压器的空载电压为(    )

A）不高于60伏

B）不高于90伏

C）不高于100伏

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

36

6、淬火与(    )相结合的热处理工艺称为调质。

A）高温回火

B）中温回火

C）低温回火

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

31

7、高碳钢的含碳量为(    )。

A） 0.6％以上

B） 0.7％以上

C） 0.9％以上

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

34

8、(    )是灰口铸铁。

A）HT200

B） 35CrMo

C） T10

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

9、Q235是(    )。

A） 碳素结构钢

B）优质碳素结构钢

C）碳素工具钢

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

10、大批量生产形状简单的铸件，宜采用(    )。

A）手工造型

B）机器造型

C）刮板造型

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

47

11、BＸ１-３３０型弧焊电源属于(    )弧焊变压器。

A）交流

B）直流

C）交/直流

试题解析

正确答案:   A

判断题

1、磨削时，其切削速度高，磨削产生的温度高，所以必须使用磨削液。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、磨削平面时，其主运动是砂轮的高速旋转运动。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

3、铸造模样用来获得铸件外部轮廓形状，芯盒用以造出芯子，以获得铸件内腔。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、手锯由锯弓和锯条两部分组成。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

5、浇注温度太低可能导致铸件产生冷隔或浇不足。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、焊条药皮的保护作用包括气保护和渣保护。

试题解析

正确答案:   对                  学生答案：

评判：×

7、板料冲压时需要加热

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、通气孔应在砂型舂实刮平后再用通气针扎出。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、进给运动是保证切削连续进行的运动，在某种切削方法中可以有多个进给运动。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、磨床上使用的砂轮由磨料和结合剂按一定比例混合，经压型、烧结而制成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、小尺寸的内螺纹（比如螺母）通常采用以下（    ）刀具加工。

A）丝锥

B）板牙

C）螺纹车刀

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

30

2、下列材料适宜于气割的是(    )；

A）不锈钢

B）低碳钢

C）灰口铸铁；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

39

3、粗车铸铁时，刀具材料应选(    )；

A)YG8；

B)YT30；

C)YT5

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

21

4、下图表示(    )。

A）三箱造型      B）分模造型      C）活块造型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

47

5、型砂与芯砂在高温熔融金属的作用下不软化、不熔化的性质叫做(    )。

A）耐火性

B）强度

C）退让性

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

46

6、坯料的始锻温度超过该材料所允许加热的最高温度，就会产生(    )

A）过热、过烧

B）氧化

C）脱碳

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

15

7、外圆磨削中，主运动是(    )。

A)砂轮的高速旋转运动；

B)零件的旋转运动；

C)砂轮的横向运动；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

8、拔长时要不断翻转锻件，其作用是(    )

A）坯料四面压下均匀，保持断面形状

B）操作者的习惯

C）减少热损失

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

16

9、细齿锯条适合于是 (    ) 的锯削。

A）软材料

B）硬材料

C）任何材料

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

27

10、钻孔时，其（    ）由钻头直径决定。

A）切削速度

B）背吃刀量

C）进給量

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

29

11、电火花线切割机床的脉冲电源与电火花成形加工机床的脉冲电源（    ）。

A）原理和性能要求都相同

B）原理不同，性能要求相同

C）原理相同，性能要求不相同

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

55

判断题

1、金属材料在外力作用下反映出来的力学性质称为力学性能

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、型砂或浇道内散砂未吹净可能导致铸件产生砂眼

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、铸造合金的收缩由液态收缩、凝固收缩和固态收缩三部分组成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、线切割机床主要由机床本体、脉冲电源、数控系统和工作液循环系统组成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、铣床的升降台上下移动能够调整工作台面与铣刀的距离。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、设计铸件结构时，铸件转角及壁间处应有圆角

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、浇注系统或冒口设置不正确，无法补缩或补缩不足可能导致铸件产生缩孔

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、低碳钢的强度高而硬度较低。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、冲天炉的大小是以每小时熔化的铁水量来表示的。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、低温回火适用于高硬度的刀具、模具等零件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、数控车削中，由(    )来指定刀具的选择；

A)S指令；

B)T指令；

C)F指令；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

2、加工零件要求表面粗糙度Ra值低时，磨削时进给量应选(    )。

A)较小；

B)较大；

C)前两者均可；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

3、自由锻造锻件精度低、生产效率低，适用于(    )

A）单件、小批

B）成批

C）大量

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

4、MEM350熔融挤压快速成形机的成形温度约为(    )度；

A）100

B）240

C）500

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

5、下列材料适宜于气割的是(    )；

A）不锈钢

B）低碳钢

C）灰口铸铁；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

39

6、焊接结构具有较高的(    )。

A）密封性和强度

B）加工精度

C）塑性

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

7、砂轮磨料的粒度号数愈大，磨料颗粒尺寸(    )。

A)愈小；

B)愈大；

C)可大可小；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

8、(    )是碳素工具钢。

A） T7

B）HT200

C）Q235

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

9、拔长时要不断翻转锻件，其作用是(    )

A）坯料四面压下均匀，保持断面形状

B）操作者的习惯

C）减少热损失

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

16

10、主轴反转的代码是(    )；

A)M03；

B)M04；

C)M02；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

11、具有质轻、价廉和容易加工成形等特点的模样是(    )。

A）金属模

B）塑料模

C）木模

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

判断题

1、高碳钢的含碳量大于0.6％

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、真空注型快速制造模具所用模具材料为硅橡胶

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、型砂与芯砂在高温熔融金属的作用下不软化、不熔化的性质叫做耐火性。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、焊接的四个空间位置是平焊、立焊、仰焊、横焊

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、常用的锻造有自由锻、模锻、胎模锻三种

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、在始锻温度下，坯料的加热温度越高越适合锻造

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、埋弧焊属于熔化焊。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、确定浇注位置时，铸件的重要加工表面与受力面应朝上。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、键槽铣刀和麻花钻实质是相同的，叫法不同而已；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、通气孔应在砂型舂实刮平后再用通气针扎出。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、在锯弓上安装锯条时，锯齿必须向（    ）。

A）前

B）后

C）前后均可

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

27

2、下图表示(    )。

A）刮板造型      B）分模造型     C）挖砂造型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

47

3、快速点定位的代码是(    )。

A)G00

B) G01

C) G04

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

23

4、按空间位置不同，可将焊缝分为(    )。

A平焊缝、横焊缝、角焊缝、对接焊缝

B）对接焊缝、角焊缝、塞焊缝、端接焊缝

C）平焊缝、横焊缝、立焊缝、仰焊缝

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

39

5、热处理通常由加热、保温和(    )三个阶段组成。

A）淬火

B）冷却

C）回火

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

31

6、磨削加工是零件的精加工，车削后留磨削余量一般为(    )。

A) 1～2mm ；

B) 0.1～0.2mm ；

C) 0.4～0.5mm ；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

8

7、电弧保持稳定燃烧的程度称为(    )。

A)焊接电弧的稳定性

B)焊接电弧的静特性

C)焊接电弧的动特性

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

36

8、(    )是优质碳素结构钢。

A） 45

B）  Q235

C） T12

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

9、中心规的用途是划（    ）中心线的。

A）孔

B）轴

C）对称零件

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

26

10、(    )的作用是：避免金属液飞溅，防止熔渣和气体卷入型腔，缓和金属液对铸型的冲击，提高充型能力。

A）浇口环

B）横浇道

C）内浇道

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

48

11、高硬度金属零件获得高精度的方法是(    )。

A)磨削；

B)车削；

C)手工打磨；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

判断题

1、外圆加工常使用车削加工；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、型砂与芯砂在高温熔融金属的作用下不软化、不熔化的性质叫做耐火性。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、磨削加工是零件精加工的唯一方法。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、在数控机床上可以准确地加工出曲线、曲面、弧线等形状非常复杂的零件；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、金属经热塑性变形后，原来存在的不均匀、晶粒粗大的组织得以改善

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、当没有电焊条时，也可以用普通钢丝代替焊条进行焊接

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

7、磨削加工可以加工高硬度的工件，但不适宜加工硬度很低的工件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、单齿纹锉刀适用于锉硬材料，双齿纹锉刀适用于锉软材料。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、中温回火的加热温度为350～500℃

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、双齿纹锉刀，面齿纹与底齿纹方向和角度一样，锉削时锉底交错，锉削面光滑。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、下列三种机床中，不能加工平面的是(    )。

A)车床；

B) 钻床；

C)立式铣床；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

6

2、救助触电者脱开带电体应采用的方法是(    )。

A）用绝缘物拨开

B）直接用手拉开

C）用铲车推开

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

1

3、砂型铸造工艺过程如下图，其中6表示(    )。

A）造型  B）烘干  C）造芯

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

44

4、锻造过程中加热的目的是(    )

A）提高塑性和变形抗力

B）提高塑性，降低变形抗力

C）降低塑性，降低变形抗力

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

14

5、磨削硬度高的脆性材料零件时，应该选用(    ) 砂轮。

A)较软的；

B)较硬的；

C)不分软硬的；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

11

6、下列材料中适宜于气割的是(    )；

A）低碳钢

B）高碳钢

C）铜合金

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

39

7、低碳钢的始锻温度在(    )℃的范围内

A）1200~1250

B）1100~1180

C）450~500

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

14

8、Q235是(    )。

A） 碳素结构钢

B）优质碳素结构钢

C）灰口铸铁

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

9、由于砂芯在分型面处错开，铸件孔腔尺寸不符合铸件图要求的缺陷，称为(    )。

A）错芯

B）冲砂

C）浇不足

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

10、型砂的耐火性差，造成铸件(    )。

A）冷隔

B）粘砂

C）裂纹

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

51

11、(    )是中碳钢。

A）15

B）45

C）HT200

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

34

判断题

1、磨削加工中的刀具是砂轮。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、低碳钢不能进行锻造加工

试题解析

正确答案:   错                  学生答案：

评判：×

3、冲压的基本工序有剪切、落料、冲孔、弯曲、拉伸、翻边等几种

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、数控加工生产率高，适于批量生产。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

5、为了方便，我们可以用游标卡尺的量爪当做划线工具使用。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

6、台式钻床安装在工作台上，适合加工零件上的小孔。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、游标卡尺游标上每一个格代表0.02mm。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、火花线切割加工过程中，电极丝与工件间不会发生电弧放电。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、焊条电弧焊的生产效率高，质量稳定。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、由于冒口具有补缩作用，因此所有铸型都要设计冒口

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、在数控机床上欲加工出顺时针圆弧面，该插补指令为(    )；

A)G01；

B)G02；

C)G03；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

23

2、弧焊变压器的空载电压为(    )

A）不高于60伏

B）不高于90伏

C）不高于100伏

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

36

3、下列三种机床中，不能加工平面的是(    )。

A)车床；

B) 钻床；

C)立式铣床；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

6

4、分型面应尽量选择在铸件的(    )。

A）最小截面处

B）最大截面处

C）任意截面处

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

49

5、当合型时，禁止用手握砂箱(    )，以防压坏手指。

A）下面箱口

B）侧面

C）箱把

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

50

6、在磨削区域，瞬时温度高达(    )左右。

A)100～200℃ ；

B)200～300℃；

C)400～1000℃；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

8

7、电火花线切割加工过程中，下列不属于工作液必须具有的性能是（    ）

A）绝缘性能

B）冷却性能

C）润滑性能

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

55

8、主轴高速旋转的代码是(    )；

A)M41；

B)M42；

C)M43；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

23

9、安装车刀时，刀杆超出刀台的悬伸长度不应超过刀杆高度的(    )倍；

A)3；

B)2；

C)1；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

22

10、锉削手锤端部半圆弧面, 应用（    ）方法。

A）推锉

B）顺锉

C）滚锉

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

28

11、(    )是碳素工具钢。

A） T12

B）35CrMo

C）Q235

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

判断题

1、交流弧焊时工作电压为15－35伏。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力称为冲击韧度。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、冲压的基本工序有剪切、落料、冲孔、弯曲、拉伸、翻边等几种

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、脉冲参数越大，线切割切割速度越快。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、为了使加工的工件尺寸精确，也可以测量正在加工的工件；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

6、氧气切割的金属材料的燃点必须低于其熔点

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、真空注型快速制造可以快速制造模具，但不能直接生产塑料零件以及工艺品等

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、焊条必须烘干后方可使用。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、一般情况下精铰孔比粗铰孔留的余量大，孔径大的比孔径小的留得余量小。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、为了确定数控机床的运动方向和距离，必须在机床上建立坐标系；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、钳工通常分成普通钳工，（    ）钳工和模具钳工。

A）装配

B）修理

C）工具制造

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

25

2、快速成形制造技术中常用的文件格式是(    )

A）DWG

B)  STL

C)  DXF

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

54

3、磨削加工中的刀具是(    )。

A)砂轮；

B)高速钢磨刀；

C)硬质合金刀具；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

11

4、型砂中含水分过多，导致铸件产生(    )。

A）气孔

B）砂眼

C）热裂；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

5、平面磨削时，砂轮与工件的接触面积比外圆磨削(    )。

A)大 ；

B)小 ；

C)相同；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

6、在铣床上铣削齿轮是采用齿轮铣刀进行加工，这种方法称为(    )。

A)展成法；

B)成形法；

C)仿形法；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

6

7、下列三种情况中引起气孔的原因是(    )。

A）修型时刷水过多

B）型砂强度太高

C）型砂退让性不足

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

8、使用的焊接电流较大时，应选择(    )的电缆线

A）较长

B）较细

C）较粗

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

38

9、主轴反转的代码是(    )；

A)M03；

B)M04；

C)M02；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

23

10、主轴高速旋转的代码是(    )；

A)M41；

B)M42；

C)M43；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

23

11、高精度有色金属零件平面的精加工一般采用(    )；

A)高速铣削；

B)磨削；

C)钻削；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

6

判断题

1、横浇道是指浇注系统中的水平通道部分。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、Q235是碳素结构钢。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、真空注型快速制造模具所用模具材料为硅橡胶

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、固定式锯弓可安装几种不同长度规格的锯条。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

5、在狭窄的空间内焊接时，应采取局部通风的换气排尘装备。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、快速加热，减少坯料加热后在炉内停留的时间可以减少锻造加热时的氧化和脱碳现象

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、铸铁是应用最广泛的铸造合金，常用冲天炉熔炼。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、当钻头直径小于5毫米时，应选用很低的转速。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、磨削加工可以加工高硬度的工件，但不适宜加工硬度很低的工件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、锯条崩齿的主要原因是锯割速度过快。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、交流电弧焊供电系统中装置④的名称是(    )：

A）调节手柄    B）电流指示盘    C）线圈抽头

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

40

2、按空间位置不同，可将焊缝分为(    )。

A平焊缝、横焊缝、角焊缝、对接焊缝

B）对接焊缝、角焊缝、塞焊缝、端接焊缝

C）平焊缝、横焊缝、立焊缝、仰焊缝

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

39

3、锉削铝或紫铜等软金属时，应选用（    ）。

A）粗齿锉刀

B）细齿锉刀

C）中齿锉刀

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

28

4、自由锻造锻件精度低、生产效率低，适用于(    )

A）单件、小批

B）成批

C）大量

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

17

5、万能外圆磨床(    )。

A)只能磨削外圆面；

B)只能磨削内圆面；

C)能够磨削外圆面和内圆面；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

8

6、在过低的温度下锻造时，产生的主要问题是:(    )

A）生产率低

B) 工件易裂

C) 噪音大

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

14

7、高碳钢的含碳量为(    )。

A） 0.6％以上

B） 0.7％以上

C） 0.9％以上

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

34

8、平锉、方锉、圆锉、半圆锉和三角锉属于(    )类锉刀。

A）特种锉

B）什锦锉

C）普通锉

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

28

9、锉削手锤端部半圆弧面, 应用（    ）方法。

A）推锉

B）顺锉

C）滚锉

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

28

10、G03是(    )指令，它可以加工腰鼓形的曲面。

A)逆时钟圆弧插补；

B)顺时针圆弧插补；

C)直线插补；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

23

11、下列材料中(    )不是优质碳素结构钢。

A） QT400-18.

B）45

C）35

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

判断题

1、T指令是数控加工程序中的刀具选择指令。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、铣床的工作台用来安装工件、夹具或分度头。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、零件精磨时，采用较小的磨削背吃刀量和进给量。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

4、钳工是以手工操作为主，使用钳工工具或机械设备，按照技术要求，完成零件的制造、装配和修理的工种。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、锻件主要是用作承受重载和冲击载荷的机器零件的毛坯

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、低温回火适用于高硬度的刀具、模具等零件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、焊条必须烘干后方可使用。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、选择锉刀尺寸规格的大小，仅仅取决于加工余量的大小。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、焊芯的作用只是传递电流。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、当没有电焊条时，也可以用普通钢丝代替焊条进行焊接

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、下图表示(    )。

A）三箱造型      B）分模造型      C）活块造型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

47

2、弧焊变压器的空载电压为(    )

A）不高于60伏

B）不高于90伏

C）不高于100伏

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

36

3、BＸ-５００型弧焊变压器的(    )焊接电流为500安

A）额定

B）许用

C）最大

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

41

4、在数控机床上在不进行切削时，移动刀具，使用的插补指令为(    )；

A)G00；

B)G01；

C)G02；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

23

5、砂型铸造工艺过程如下图，其中5表示(    )。

A）造型  B）清理  C）检验

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

44

6、毛坯工件通过找正后划线，可使加工表面与不加工表面之间保持（    ）均匀。

A）尺寸

B）形状

C）尺寸和形状

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

26

7、用5mm厚度的钢板焊接一个密封容器，宜选用(    )。

A）氧-乙炔焊

B）电弧焊

C）点焊

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

39

8、锻造过程包括(    )

A）加热、形变、成型和冷却

B）加热、形变

C）形变、成型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

13

9、(    )是灰口铸铁。

A）HT200

B） 35CrMo

C） T10

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

10、一般锻打轴类锻件所用的基本工序是(    )

A）拔长

B）错移

C）弯曲

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

16

11、由于合型时错位，铸件的一部分与另一部分在相互错开的缺陷，称为(    )。

A）错箱

B）错芯

C）浇不足

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

判断题

1、热变形是指在再结晶温度以上进行的塑性变形

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、铸造可以生产出形状复杂，特别是具有复杂内腔的铸件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、车床不可以加工成形面；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、焊条电弧焊常采用的引弧方法是敲击引弧。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、铣床的升降台上下移动能够调整工作台面与铣刀的距离。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、HRC60表示用C表尺测定的洛氏硬度值是60.

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、在工业设备的设计制造中主要考虑金属材料的物理性能和化学性能。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、尺寸精度是指零件实际尺寸的准确程度；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、平焊比横、立、仰焊容易保证焊缝质量

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、制造零件的材料有韧性材料、脆性材料，磨削时应该选用不同磨料的砂轮。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、下图表示(    )。

A）三箱造型      B）分模造型      C）活块造型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

47

2、弧焊变压器的空载电压为(    )

A）不高于60伏

B）不高于90伏

C）不高于100伏

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

36

3、BＸ-５００型弧焊变压器的(    )焊接电流为500安

A）额定

B）许用

C）最大

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

41

4、在数控机床上在不进行切削时，移动刀具，使用的插补指令为(    )；

A)G00；

B)G01；

C)G02；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

23

5、砂型铸造工艺过程如下图，其中5表示(    )。

A）造型  B）清理  C）检验

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

44

6、毛坯工件通过找正后划线，可使加工表面与不加工表面之间保持（    ）均匀。

A）尺寸

B）形状

C）尺寸和形状

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

26

7、用5mm厚度的钢板焊接一个密封容器，宜选用(    )。

A）氧-乙炔焊

B）电弧焊

C）点焊

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

39

8、锻造过程包括(    )

A）加热、形变、成型和冷却

B）加热、形变

C）形变、成型

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

13

9、(    )是灰口铸铁。

A）HT200

B） 35CrMo

C） T10

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

10、一般锻打轴类锻件所用的基本工序是(    )

A）拔长

B）错移

C）弯曲

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

16

11、由于合型时错位，铸件的一部分与另一部分在相互错开的缺陷，称为(    )。

A）错箱

B）错芯

C）浇不足

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

判断题

1、热变形是指在再结晶温度以上进行的塑性变形

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、铸造可以生产出形状复杂，特别是具有复杂内腔的铸件。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、车床不可以加工成形面；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、焊条电弧焊常采用的引弧方法是敲击引弧。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、铣床的升降台上下移动能够调整工作台面与铣刀的距离。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、HRC60表示用C表尺测定的洛氏硬度值是60.

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、在工业设备的设计制造中主要考虑金属材料的物理性能和化学性能。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

8、尺寸精度是指零件实际尺寸的准确程度；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

9、平焊比横、立、仰焊容易保证焊缝质量

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

10、制造零件的材料有韧性材料、脆性材料，磨削时应该选用不同磨料的砂轮。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、焊接接头的4种基本形式不包括(    )接头。

A）对接

B）卷边

C）角接

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

39

2、.在操作车床时，不能戴(    )；

A)帽子；

B)眼镜；

C)手套；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

1

3、零件精磨时，采用(    )磨削背吃刀量和进给量，是为了提高加工精度。

A)较小的；

B)较大的；

C)不分大小的；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

4、钳工通常分成普通钳工，（    ）钳工和模具钳工。

A）装配

B）修理

C）工具制造

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

25

5、当发现有人触电时，首先应(    )

A）用手将触电者拉起

B）立即切断电源

C）立即进行人工呼吸

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

1

6、下图是确定浇注位置的两种方案，请做出选择(    )。

A）A方案合理

B）B方案合理

C）两种方案均合理

A 方案                                  B 方案

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

49

7、用三角锉锉削图中三角孔, 可用（    ）锉削方法。

A）交叉锉法

B）直锉法

C）滚锉法

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

28

8、下列三种情况中引起气孔的原因是(    )。

A）修型时刷水过多

B）型砂强度太高

C）型砂退让性不足

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

51

9、(    )是灰口铸铁。

A）HT200

B） 40Cr

C） Q235

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

10、下列(    )夹具属于铣床夹具。

A)中心架；

B) 跟刀架；

C)分度头；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

5

11、合金的凝固收缩量越大，则缩孔(    )。

A）容积越大

B）容积越小

C）越分散

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

52

判断题

1、主运动是切下切屑的基本运动，其速度最高，消耗功率最大。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

2、真空注型快速制造模具所用模具材料为硅橡胶

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

3、车螺纹时可用丝杆带动刀架，也可用光杆带动刀架。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、三角螺纹、梯形螺纹、锯齿螺纹都属于标准螺纹范围。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、铸造的方法很多，生产中应用最广泛的是为砂型铸造

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、铸造生产成本较高，设备复杂。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

7、设计铸件结构时，铸件应尽量避免过大的水平面

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、锻件的冷却方式与锻件材料、内在质量无关

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、砂型上部型砂要比下部逐渐舂得结实些

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

10、为了确定数控机床的运动方向和距离，必须在机床上建立坐标系；

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

单项选择题

1、型砂与芯砂透过气体的能力称为(    )。

A）透气性

B）强度

C）退让性

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

46

2、下列材料适宜于气割的是(    )；

A）不锈钢

B）低碳钢

C）灰口铸铁；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：

评判：×

39

3、铸造的方法很多，生产中应用最广泛的是为(    )。

A）砂型铸造

B）金属型铸造

C）压力铸造

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

43

4、在锯弓上安装锯条时，锯齿必须向（    ）。

A）前

B）后

C）前后均可

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

27

5、平面磨削中，主运动是(    )。

A)砂轮的高速旋转运动；

B)工作台的移动；

C)砂轮的移动；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

8

6、拔长时要不断翻转锻件，其作用是(    )

A）坯料四面压下均匀，保持断面形状

B）操作者的习惯

C）减少热损失

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

16

7、下列材料中(    )不是优质碳素结构钢。

A） QT400-18.

B）45

C）35

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

8、焊接厚度为1mm的低碳钢,应选择(    )；

A）气焊

B）埋弧自动焊

C）纤焊

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

39

9、Q235是(    )。

A） 碳素结构钢

B）优质碳素结构钢

C）合金调质钢

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

33

10、如果生产5个45钢的车床主轴箱齿轮，其合理的毛坯制造方法是(    )

A）模锻

B）冲压

C）自由锻

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：

评判：×

17

11、卧式铣床铣削加工零件时通常采用(    )。

A)带孔铣刀；

B)带柄铣刀；

C)带孔铣刀或带柄铣刀；

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：

评判：×

判断题

1、线切割加工效率较高。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

2、在机床切削加工中，可以开车对刀、变速；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

3、材料在锻造时所允许的最高加热温度，称为该材料的终锻温度

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

4、焊接的四个空间位置是平焊、立焊、仰焊、横焊

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

5、横浇道是指浇注系统中的水平通道部分。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

6、冲天炉的大小是以每小时熔化的铁水量来表示的。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

7、通气孔应在砂型舂实刮平后再用通气针扎出。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

评判：×

8、真空注型方法不可以快速制造硅胶模

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：

评判：×

9、制造零件的材料有韧性材料、脆性材料，磨削时应该选用不同磨料的砂轮。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

10、冷塑性变形后，工件没有氧化皮

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：

单项选择题

1、焊接接头的4种基本形式不包括(    )接头。

A）对接

B）卷边

C）角接

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

39

2、万能外圆磨床(    )。

A)只能磨削外圆面；

B)只能磨削内圆面；

C)能够磨削外圆面和内圆面；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：C

评判：√

8

3、车床型号C6140A中的数字40表示(    )；

A)最小车削工件的长度的1/10；

B)最大车削工件直径的1/10；

C)最大车削工件半径的1/10；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

评判：×

21

4、焊接电弧中的电子是从(    )发射出来的。

A)阴极

B)阳极

C)弧柱

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

36

5、高精度小孔的最终加工为(    )。

A)磨孔；

B)扩孔；

C)铰孔；

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

8

6、砂轮磨料的粒度号数愈小，磨料颗粒尺寸(    )。

A)愈小；

B)愈大；

C)可大可小；

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：C

7、手工电弧焊对焊接区所采用的保护方式是(    )保护。

A)气

B)液体

C)气--渣复合

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

评判：×

36

8、下列材料中(    )不是优质碳素结构钢。

A） QT400-18.

B）45

C）35

试题解析

正确答案:   A                   学生答案：A

评判：√

33

9、钻孔时，其（    ）由钻头直径决定。

A）切削速度

B）背吃刀量

C）进給量

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：B

评判：√

29

10、下面关于电火花线切割加工的特点描述正确的是（    ）

A ）必须考虑电极损耗

B ）不能加工精密细小，形状复杂的工件

C ）不能加工盲孔类和阶梯型面类工件

试题解析

正确答案:   C                   学生答案：A

11、细齿锯条适合于是 (    ) 的锯削。

A）软材料

B）硬材料

C）任何材料

试题解析

正确答案:   B                   学生答案：A

判断题

1、铸造合金的收缩由液态收缩、凝固收缩和固态收缩三部分组成。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

2、焊接3mm以下厚度的焊接件，一般采用气焊

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

3、型砂或浇道内散砂未吹净可能导致铸件产生砂眼

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

4、横浇道是指浇注系统中的水平通道部分。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

5、在线切割编程中G01 、G00 的功能相同。

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：错

6、高温回火的加热温度为500～650℃

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×

7、键槽铣刀和麻花钻实质是相同的，叫法不同而已；

试题解析

正确答案:   错                   学生答案：对

评判：×

8、在电火花线切割加工中，M02的功能是关闭丝筒电动机。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

9、脱泡处理是真空注型中重要的操作步骤

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：对

评判：√

10、HT200可以用于制造机座、飞轮、机床床身等。

试题解析

正确答案:   对                   学生答案：错

评判：×